钢结构厂房拆除方案

第一章   工程概况

1.工程简述

工程名称

2.质量要求

按照建筑工程施工规范、钢结构工程施工规范进行施工根

据国家现行建筑工程施工规范必须达到合格标准。

第二章    施工部署

1施工管理目标

1.1 质量目标符合国家工程质量要求达到合格标准。

1.2 安全目标杜绝死亡和重伤事故轻伤负伤率控制在2‰

以内。

2.施工设备安排 所需机具、设备一览

表

机械或设备名称 数 量 单 位 备 注

25t液压吊

1 台 台班按实际发生量核算

自卸车

2

台 台班按实际发生量核算

吊  篮 2 个

氧乙炔切割

设备

6 套

风镐 4 套

空气压缩机

2

台

砂轮机

2

台

说明1、所用机具台班均按当月市场信息价考虑。 3.施工措施

1、拆除前应向甲方了解各种管线的走向如水、电、煤气等。

2、应将有倒塌危险的结构物用支柱、绳索等临时加固。

3、必须坚持“自上而下对称拆除”的原则应先拆次要结构后

拆承重支柱和横梁。

4、拆除时厂房内的设备可搭建临时防护棚保护。

5、拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件必须用绳索捆

绑牢固用起重设备吊运至地面。

6、原厂房钢柱拆除时必须用起重设备吊稳捆绑牢固方可切割

柱脚。

7、钢梁拆除时取两点吊点保证吊点位置准确。

8、原厂房基础混凝土全部拆除并外运。

9、原厂房彩板、门、窗拆除时尽可能保证不损坏。

10、B列檐口屋面需切除1m后与天沟连接。

11、安装原厂房C列1~8线牛腿时先用砂轮机将相应位置的彩板

切除。

12、彩板切除后因钢柱上的C型钢连接处需要拆除后才能安装

牛腿需用∠80角钢对每根钢柱上的C型钢加固防止C型钢无着

力点发生意外。 4.安全文明施工措施

1. 拆除之前应对司机及现场相关人员进行安全技术交底。

2. 现场严禁酒后施工。

3. 拆除施工时现场设有专职指挥人员对于现场发生的情况进行

认真处理。并配备对讲系统与拆除司机联系。

4. 拆除施工时已拆完的渣土堆下及未拆除的厂房下严禁站人指

挥人员要站在挖土机的后方20m以外。

5. 为保障施工安全拆除工作全部安排在白天进行。

6. 高空作业人员必须系安全带安全带须安全可靠。

7. 构件在未经校正焊牢或固定之前不准松绳脱钩。

8. 起重吊装所用之钢丝绳不准触及有电线路和电焊搭铁线或与

坚硬物体磨擦。遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。